# SOP-02.3: BẢO TRÌ VÀ KIỂM TRA XE

## 1. THÔNG TIN QUY TRÌNH

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã SOP | SOP-02.3 |
| Tên quy trình | Bảo trì và kiểm tra xe đưa đón |
| Quy trình cha | SOP-02: Quản lý xe đưa đón |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày ban hành | [Ngày/Tháng/Năm] |
| Người phê duyệt | Hiệu trưởng |
| Phạm vi áp dụng | Tất cả phương tiện đưa đón học sinh |
| Tần suất | Hàng ngày (kiểm tra), Tuần (cơ bản), Tháng (toàn diện), 6 tháng (chuyên sâu) |

## 2. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối: Xe luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn vận hành

- Phòng ngừa sự cố: Phát hiện sớm hư hỏng, ngăn ngừa tai nạn

- Kéo dài tuổi thọ xe: Bảo dưỡng đúng cách giúp xe bền hơn

- Tiết kiệm chi phí: Bảo trì phòng ngừa rẻ hơn sửa chữa lớn

- Tuân thủ quy định: Đáp ứng Nghị định 10/2020/NĐ-CP về đăng kiểm

## 3. PHẠM VI ÁP DỤNG

### 3.1. Các cấp độ kiểm tra (Công Ty TNHH đầu tư thương mại Du lịch Phương Anh)

| Cấp độ | Người thực hiện | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| Hàng ngày | Tài xế | 10 phút/lần | Kiểm tra nhanh trước xuất bến |
| Hàng tuần | Tài xế + Kỹ thuật | 30 phút | Kiểm tra cơ bản, vệ sinh |
| Hàng tháng | Kỹ thuật viên | 2 giờ | Kiểm tra toàn diện |
| 6 tháng | Garage chuyên nghiệp | 1 ngày | Bảo dưỡng lớn, thay dầu |
| Hàng năm | Trung tâm đăng kiểm | 1 ngày | Đăng kiểm theo quy định |

### 3.2. Danh mục xe quản lý

| Biển số | Loại xe | Số chỗ | Năm SX | Tuyến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29A-123.45 | Hyundai County | 29 | 2020 | Tuyến 1 |
| 29A-678.90 | Ford Transit | 16 | 2021 | Tuyến 2 |
| … | … | … | … | … |

## 4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

### 4.1. Kiểm tra hàng ngày (Trước mỗi chuyến)

Bước 1: Kiểm tra bên ngoài xe (5 phút)

| Hạng mục | Cách kiểm tra | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| Lốp xe | Quan sát, đá nhẹ | Không xẹp, mòn, nứt. Áp suất đủ |
| Đèn chiếu sáng | Bật thử | Đèn pha, cos, xi-nhan, phanh đều sáng |
| Gương chiếu hậu | Quan sát | Không bị vỡ, nứt, điều chỉnh được |
| Cửa xe | Đóng mở thử | Đóng mở nhẹ nhàng, không kẹt |
| Cửa sổ thoát hiểm | Kiểm tra | Mở được, búa thoát hiểm còn |
| Ngoại thất | Quan sát | Không móp méo, va chạm mới |
| Biển số | Quan sát | Rõ ràng, không bị che khuất |

Bước 2: Kiểm tra bên trong xe (3 phút)

- Ghế ngồi: Không bị rách, hỏng

- Dây an toàn: Hoạt động tốt, không bị đứt

- Búa thoát hiểm: Còn đủ, treo đúng vị trí

- Bình chữa cháy: Kim áp suất vùng xanh, chưa hết hạn

- Hộp sơ cứu: Đầy đủ vật tư, chưa hết hạn

- Vệ sinh: Sạch sẽ, không rác, mùi hôi

Bước 3: Kiểm tra động cơ và hệ thống (2 phút)

- Khởi động máy: Nổ êm, không khói đen

- Nhiên liệu: Đủ cho chuyến đi (≥ 1/4 bình)

- Dầu máy: Mức dầu trong khoảng MIN-MAX

- Nước làm mát: Đủ mức

- Phanh: Đạp thử, phanh chắc, không rít

- Còi xe: Bóp thử, kêu to, rõ

- Điều hòa: Chạy mát (quan trọng mùa hè)

Bước 4: Ghi nhận và báo cáo

- Nếu TẤT CẢ ĐẠT: Điền “OK” vào Sổ kiểm tra xe, xuất bến

- Nếu CÓ LỖI NHỎ: Ghi nhận, sửa sau ca, vẫn được đi

- Nếu LỖI NGHIÊM TRỌNG: Báo ngay, KHÔNG ĐƯỢC đi, dùng xe dự phòng

### 4.2. Bảo trì hàng tuần (Chủ nhật)

Bước 5: Vệ sinh toàn bộ xe

- Rửa bên ngoài (thân xe, gầm, lốp)

- Hút bụi bên trong

- Lau ghế, sàn, cửa kính

- Vệ sinh khoang máy (lau bụi, kiểm tra dầu nhớt rò rỉ)

- Xịt khử mùi, làm thơm

Bước 6: Kiểm tra cơ bản

- Bơm lốp đủ áp suất (theo quy định trên lốp)

- Kiểm tra mức dầu, nước, dầu phanh

- Kiểm tra đèn, còi, gạt nước

- Kiểm tra ắc quy (đo điện áp ≥ 12.5V)

- Kiểm tra camera, GPS hoạt động

- Kiểm tra bình chữa cháy, hộp sơ cứu

### 4.3. Bảo trì hàng tháng

Bước 7: Kiểm tra chuyên sâu hơn

| Hệ thống | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- |
| Phanh | Độ dày má phanh, dầu phanh, phanh tay |
| Lái | Độ rơ vô lăng, dầu trợ lực lái, cân chỉnh |
| Treo | Giảm xóc, lò xo, bạc đạn |
| Động cơ | Bugi, lọc gió, lọc nhiên liệu |
| Điện | Ắc quy, dây điện, cầu chì |
| Làm mát | Két nước, két phụ, quạt |
| Điều hòa | Gas, lọc gió, hoạt động |

Bước 8: Ghi nhận và lập kế hoạch

- Lập phiếu kiểm tra tháng (Form QT01-F37)

- Chụp ảnh các điểm hỏng hóc

- Lập danh sách cần thay thế, sửa chữa

- Dự trù chi phí, thời gian

- Trình Trưởng phòng Xe phê duyệt

### 4.4. Bảo dưỡng 6 tháng (Garage)

Bước 9: Đưa xe đi bảo dưỡng lớn

Nội dung bảo dưỡng: - Thay dầu máy, lọc dầu - Thay lọc gió, lọc nhiên liệu - Kiểm tra hệ thống phanh (thay má nếu mỏng) - Cân chỉnh và cân bằng lốp - Kiểm tra hệ thống treo - Bôi mỡ các khớp nối - Kiểm tra hệ thống điện - Nạp gas điều hòa (nếu cần) - Rửa két làm mát

Bước 10: Nghiệm thu sau bảo dưỡng

- Lái thử xe (êm, không lạ)

- Kiểm tra các hạng mục đã sửa

- Đối chiếu với báo giá ban đầu

- Yêu cầu garage giải thích chi tiết

- Nhận phiếu bảo dưỡng, hóa đơn

- Cập nhật sổ bảo trì xe

### 4.5. Đăng kiểm hàng năm

Bước 11: Chuẩn bị hồ sơ đăng kiểm

- Giấy chứng nhận đăng ký xe

- Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS

- Phiếu kiểm tra an toàn kỹ thuật định kỳ (nếu hết hạn)

Bước 12: Đưa xe đi đăng kiểm

- Vệ sinh xe sạch sẽ

- Đảm bảo các hệ thống hoạt động tốt

- Nộp hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm

- Kiểm tra kỹ thuật (phanh, đèn, khí thải…)

- Nhận tem đăng kiểm

- Dán tem lên kính xe

### 4.6. Sửa chữa và thay thế

Bước 13: Xử lý khi xe hỏng

| Mức độ hỏng | Thời gian sửa | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| Nhẹ (đèn hỏng, gạt nước…) | < 1 ngày | Sửa ngay, không ảnh hưởng vận hành |
| Trung bình (thay lốp, ắc quy…) | 1-2 ngày | Dùng xe dự phòng, sửa xong mới dùng lại |
| Nặng (hỏng hộp số, động cơ…) | 3-7 ngày | Xe dự phòng, đưa garage sửa chữa lớn |
| Rất nặng (tai nạn, hỏng nặng) | > 7 ngày | Báo bảo hiểm, đánh giá sửa hay thanh lý |

Bước 14: Lưu trữ hồ sơ xe

Mỗi xe có 1 hồ sơ riêng gồm: - Giấy tờ xe (đăng ký, bảo hiểm) - Sổ bảo trì xe - Hóa đơn sửa chữa, bảo dưỡng - Lịch sử tai nạn (nếu có) - Tem đăng kiểm

## 5. LƯU ĐỒ QUY TRÌNH

Bước 1. Mỗi sáng trước ca

Bước 2. Tài xế kiểm tra xe

Bước 3. Kiểm tra bên ngoài

Bước 4. Kiểm tra bên trong

Bước 5. Kiểm tra động cơ

Bước 6. Tất cả OK?

- Có → Ghi sổ: OK

- Lỗi nhỏ → Ghi nhận, sửa sau

- Lỗi nặng → Báo ngay, không đi

Bước 7. Xuất bến

- Nếu lỗi nặng → Dùng xe dự phòng

Bước 8. Vận hành hằng ngày

Bước 9. Cuối tuần

- Vệ sinh xe toàn bộ

- Kiểm tra cơ bản

- Bơm lốp, thêm dầu

Bước 10. Cuối tháng

- Kiểm tra chuyên sâu

- Lập danh sách cần sửa

- Trình phê duyệt

- Thực hiện sửa chữa

Bước 11. Định kỳ 6 tháng/lần

- Đưa xe vào garage bảo dưỡng

- Thay dầu, lọc

- Kiểm tra toàn bộ

- Nghiệm thu

Bước 12. Định kỳ 1 năm/lần

- Chuẩn bị hồ sơ đăng kiểm

- Đưa xe đi đăng kiểm

- Nhận tem đăng kiểm

- Cập nhật hồ sơ xe

Bước 13. Kết thúc chu kỳ

## 6. BIỂU MẪU

| Mã | Tên | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| QT01-F37 | Sổ kiểm tra xe hàng ngày | Tài xế điền mỗi sáng |
| QT01-F38 | Phiếu bảo trì xe tháng | Kỹ thuật viên kiểm tra |
| QT01-F39 | Sổ bảo trì xe | Lưu lịch sử bảo trì |
| QT01-F40 | Phiếu yêu cầu sửa chữa | Đề xuất sửa chữa |

## 7. TIÊU CHUẨN

| Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Tỷ lệ xe đạt kiểm tra hàng ngày | 100% |
| Tỷ lệ hoàn thành bảo trì đúng hạn | ≥ 98% |
| Số ngày xe hỏng/năm | ≤ 5 ngày |
| Chi phí sửa chữa/giá trị xe | ≤ 8%/năm |

## 8. LƯU Ý

- ⚠️ KHÔNG CHO XE ĐI nếu có lỗi liên quan phanh, lái, lốp

- ⚠️ Kiểm tra bình chữa cháy, hộp sơ cứu HÀNG NGÀY

- ⚠️ Thay dầu đúng hạn (5,000-10,000 km hoặc 6 tháng)

- ⚠️ Không tự ý sửa chữa lớn - Phải qua Trưởng phòng Xe

PHÊ DUYỆT

| Người soạn thảo | Trưởng phòng Xe | Hiệu trưởng |
| --- | --- | --- |
| [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] |
| Ngày: //___ | Ngày: //___ | Ngày: //___ |