# SOP-07.4: QUẢN LÝ BẢO TRÌ PHÒNG HỌC

## 1. THÔNG TIN

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã SOP | SOP-07.4 |
| Tên | Quản lý bảo trì phòng học |
| Tần suất | Hàng tháng (kiểm tra), Theo nhu cầu (sửa chữa) |

## 2. NỘI DUNG KIỂM TRA PHÒNG HỌC

### 2.1. Checklist kiểm tra

| Hạng mục | Tiêu chí đạt | Không đạt - Xử lý |
| --- | --- | --- |
| Bàn học sinh | Chắc chắn, không lung lay | Siết chặt, hàn lại |
| Ghế | Không gãy chân, mặt ghế không rách | Sửa hoặc thay mới |
| Bảng | Viết rõ, không bong tróc | Sơn lại, thay mới |
| Đèn | Sáng đầy đủ, không chập chờn | Thay bóng, sửa chấn lưu |
| Quạt | Quay đều, không kêu | Tra dầu, cân bằng cánh |
| Cửa sổ | Đóng mở dễ, kính không vỡ | Sửa bản lề, thay kính |
| Tường | Không nứt, bong tróc | Trát lại, sơn mới |
| Sàn | Sạch, không trơn, gạch không vỡ | Lau, thay gạch |

### 2.2. Kiểm tra an toàn

| An toàn | Kiểm tra |
| --- | --- |
| Điện | Ổ cắm không hở, dây không rối |
| PCCC | Bình chữa cháy còn áp, chưa hết hạn |
| Thoát hiểm | Cửa thoát mở được, không khóa |
| Thông gió | Cửa sổ mở được, quạt hoạt động |

## 3. QUY TRÌNH BẢO TRÌ

Bước 1: Kiểm tra định kỳ (Ngày 20 hàng tháng) - Đội kỹ thuật đi kiểm tra từng phòng - Dùng checklist - Ghi nhận vào sổ - Phân loại: OK / Cần sửa nhỏ / Cần sửa lớn

Bước 2: Phân công sửa chữa

| Loại | Ai sửa | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Nhỏ (bóng đèn, ổ cắm…) | Kỹ thuật nội bộ | 1-2 ngày |
| Trung bình (sơn, trát…) | Thợ thuê ngoài | 3-7 ngày |
| Lớn (sửa mái, cầu thang…) | Đơn vị chuyên nghiệp | Theo hợp đồng |

Bước 3: Thực hiện sửa chữa - Sửa vào cuối tuần (không ảnh hưởng học) - Kiểm tra chất lượng - Nghiệm thu - Thanh toán

Bước 4: Bàn giao lại - Kiểm tra lại toàn bộ - Bàn giao cho giáo viên bộ môn - Cập nhật sổ bảo trì

## 4. BẢO TRÌ HÈ (Mỗi năm)

Sửa chữa lớn: - Sơn lại tường, trần - Sửa mái dột - Thay bàn ghế hỏng nhiều - Nâng cấp thiết bị

Vệ sinh tổng thể: - Lau kính cửa sổ - Quét trần, tường - Đánh bóng sàn

## 5. LƯU ĐỒ

Bước 1. Ngày 20 hàng tháng

Bước 2. Kiểm tra từng phòng

Bước 3. Dùng checklist

Bước 4. Ghi nhận vào sổ

Bước 5. Có lỗi?

- Không → Ghi: OK

- Có → Xác định mức độ

Bước 6. Mức độ lỗi

- Nhỏ → Kỹ thuật sửa ngay → Kiểm tra lại

- Lớn → Lập kế hoạch sửa → Thuê thợ → Sửa chữa → Kiểm tra lại

Bước 7. OK?

- Không → Tiếp tục sửa

- Có → Bàn giao

Bước 8. Lập báo cáo

Bước 9. Kết thúc

PHÊ DUYỆT

| Kỹ thuật trưởng | Phó HT | Hiệu trưởng |
| --- | --- | --- |
| [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] |